OBJETO Y CONTENIDO

Definir la metodología a seguir para la pesada de productos.

Este procedimiento es de aplicación a todas las operaciones de pesada de productos que se realicen en la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de .................................................

REALIZACIÓN

1.   Se verifica el estado del equipo de pesada:

- Conexión a la red.

- Centrado de la burbuja de nivel (si procede).

- Fecha última calibración y/o verificación.

- Estado de limpieza.

2. 	Al iniciar cada sesión de trabajo se realiza la puesta a cero del equipo de pesada y se verifica su correcto funcionamiento con una pesa patrón.

3. 	Se coloca un recipiente adecuado que permita identificar la materia prima y garantizar la integridad de la pesada. Se tara.

4. 	Se pesa la cantidad del primer producto  indicada en el parte de elaboración. Los productos sólidos y semisólidos se pesarán con la ayuda de una espátula de acero inoxidable o plástico y los productos líquidos, inclinando el envase, ayudándose en su caso con una varilla de vidrio o bien utilizando un cuentagotas o una pipeta Pasteur. Se anota la cantidad pesada en el parte de elaboración.

5. 	Se cierra el envase del producto utilizado y se sitúa al otro lado del equipo de pesada (de esta forma se diferencian las materias primas pendientes de pesar de las ya pesadas). La materia prima pesada debe estar siempre identificada. Para el resto de los productos el modus operandi es el mismo.

6. 	Se devuelven todos los productos pesados a su lugar de almacenamiento, comprobando que se encuentran correctamente cerrados.

ANEXOS

No procede.

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |