|  | PNT08-1 PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO DE CONTROL DE TEMPERATURA | Fecha en vigor: |
| --- | --- | --- |
|  |  | # Revisión: 0 |

OBJETO Y CONTENIDO

Establecer la sistemática de control de temperatura ambiental del laboratorio y del frigorífico para asegurar la correcta conservación de materias primas, productos intermedios y producto terminado.

Este procedimiento es de aplicación al local y a todos los frigoríficos existentes en la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de ................................................................. que se utilicen  para la conservación de materias primas, productos intermedios y productos terminados.

REALIZACIÓN

1. LECTURA DE LA TEMPERATURA

a)TEMPERATURA AMBIENTE

La temperatura deseada en la zona de almacenamiento de medicamentos es de 20-30 ºC, salvo aquellos casos en los que se precisen condiciones especiales de conservación.

La temperatura recomendada por la Agencia Española del Medicamento en la zona de preparación de fórmulas es de 20-30 ºC, a excepción de aquellos casos en los que se precisen otras condiciones distintas a estas, las cuales vendrán indicadas en la documentación descriptiva de la elaboración de esa fórmula en cuestión.

Para controlar la temperatura ambiental se emplean termómetros de máxima y mínima o bien registradores térmicos. Los días laborables el control de temperatura del local se realiza diariamente, se registra en la hoja de registro de temperaturas (Anexo I) y se comprueba que no hay desviación alguna del rango establecido. Los días no laborables el control de temperatura máxima y mínima se realiza a primera hora del primer día laborable, ya que la temperatura del local esos días no la podemos leer.

Para la lectura de la temperatura ambiente, temperatura máxima y mínima se siguen las instrucciones del manual de uso del termómetro de máxima y mínima que se utiliza. Siempre que hacemos una lectura de temperatura y la registramos, hay que poner el fiador nuevamente en contacto con la columna de mercurio mediante el imán que llevan estos termómetros.

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

El termómetro de máxima y mínima se puede sustituir por un registrador de temperaturas. En este caso no hace falta cumplimentar la hoja de registro de temperaturas, ya que el dispositivo permite obtener tablas o gráficos que reflejan la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo.

b) TEMPERATURA DE LOS FRIGORÍFICOS

Siempre que se trate de conservar materias primas, productos intermedios o fórmulas termolábiles estos deberán almacenarse en un frigorífico a una temperatura de 2-8 ºC. La temperatura de estos frigoríficos se registra diariamente mediante un termómetro de máxima y mínima o un registrador de temperatura y se anota en la hoja de registro de la temperatura del frigorífico (Anexo II). Los días no laborables el control de temperatura máxima y mínima se realiza a primera hora del primer día laborable, ya que la temperatura del frigorífico esos día no la podemos leer.

2.  Si se detecta que la temperatura leída, en algún momento, ha superado el intervalo de temperatura aceptable, el responsable cumplimenta un registro de Incidencias de Temperatura (ver PG-14) y analiza la desviación. Para ello es interesante recoger los siguientes datos:

- Inventario de materias primas, productos intermedios y fórmulas afectados (denominación y lote).

- Intervalo aproximado de tiempo durante el cual la temperatura ha permanecido fuera del rango establecido. En caso de emplear termómetros de máxima y mínima, se considerará que los productos han estado expuestos a dicha temperatura durante el tiempo transcurrido desde la última lectura.

- Rango de temperatura a la que han estado expuestos (máxima y mínima).

El farmacéutico, como Responsable de la Calidad de los productos durante su custodia, no debe dispensar ni utilizar productos afectados por una desviación en la temperatura de conservación hasta que no ha investigado, justificado y documentado que dicha desviación no afecta a la calidad, seguridad y eficacia del producto.

En el caso del registrador térmico, para detectar si se ha superado la temperatura máxima o mínima se utilizarán distintos sistemas (luz roja, alarma, etc...).

ANEXOS

Anexo I. EJEMPLO DE FORMATO DE HOJA DE REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL LOCAL.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Día | Hora | 15ºC 20ºC 25ºC 30ºC 35ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Realizado por: |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexo II. EJEMPLO DE FORMATO DE HOJA DE REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  | Año |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Día | Hora | 0ºC 2ºC 5ºC 8ºC 10ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Realizado por: |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |